BS2016032

江苏省南通卫生高等职业技术学校

技能大赛视频监控观摩系统采购招标书

江苏省南通卫生高等职业技术学校（以下简称招标人）现对技能大赛视频监控观摩系统进行公开招标，欢迎符合资格的单位（以下简称投标人）参加投标。

# 投标供应商资格要求

(1)	具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有异常和重大违法记录；

(2)	法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一采购项目相同标段中同时投标，一经发现，将视同围标处理。

(3)	投标供应商须具有100人民币万元及以上注册资金；

(4)	若投标人非南通市范围内注册的，在本市范围内必须有分公司或提供与本市具有一定实力的且业务范围与本项目相关的公司所签订的代维协议。分公司必须成立3年以上（含3年并须提供相关证明材料），同时须提供分公司负责人及主要技术负责人在南通地区缴纳的6个月以上养老保险证明）；代维公司注册资金不低于100人民币万元，从业时间3年以上，代维公司针对本项目只能与一家投标单位合作。

# 项目需求

★说明：所有功能及参数不允许负偏离，不满足将导致投标文件为非实质性响应。

## 建设内容

此次采购包括建设监控系统、中心控制室（兼观摩室）、开放实训室演示系统、备用电源系统。

1）监控系统

采用网络摄像头、网络交换机、网络录像机、网络解码器等一体化网络设备，实现网络采集、传输和管理。

2）中心控制室（兼观摩室）

利用学校原有房间，配备拼接大屏、控制台、监控服务器、监控操作台等设备、设施。

- 开放实训室演示系统

在开放实训室内安装壁挂电视，并建设一套观摩系统，满足观众观摩需求。

- 备用电源系统

为保障系统的稳定运行，建设备用电源系统，以防止意外状况出现。

## 系统功能要求

### 2.2.1 监控系统功能要求

①高清前端输入

整个大楼内，所有的教室、操作室、候考室、走廊采用≥200万红外高清网络摄像头，实时记录现场状况；比赛场地采用≥200万红外高清球机，能够将比赛场内选手的操作细节实时传输回观摩室。摄像头在保证无死角的基础上，进行合理分布。

前端枪击/球机数量必须≥97路（原有多媒体网络摄像头40路，需要对其进行改造，并新增57路），球机数量必须≥21路。

②高速、高效的网络环境

建设千兆级网络环境，所有摄像头信号传输线采用六类网线，距离最远点位网线距离不得超过100米。所有交换机全千兆接口，主干网络（接入交换机——汇聚交换机——核心交换机）采用光纤链路，保障视频信息传输的通畅性。网络需要足量的冗余，满足和原校园网络的对接需求。

为保证弱电竖井以及中心控制室的标准化、整洁性的要求，每层弱电竖井和中心控制室设备箱/柜进出线缆必须采取线槽、线管敷设的方案，中心控制配备42U的标准机柜。

③语音需求

需要满足语音需求，前端对现场语音进行采集；后端可与原校园广播系统进行对接，满足实时语音对话的需求。

④系统平台

此监控系统平台可与多媒体教学以及安防系统进行对接，实现系统之间通用性，以方便进行集中、有效的管理。

⑤移动工作站

监控系统可接入校园无线网络平台，实现随时随地的移动工作模式，满足工作、观摩等便利性的需求。

#### 2.2.2 中心控制室

管理要求：搭建监控管理平台服务器，监控平台软件要求对外提供基础服务（如搜索服务、许可服务、校时服务等）、传输服务、存储服务、控制服务、事件服务、对讲服务、智能服务、级联服务等基础视频管理功能，实现包括组织管理、用户管理、服务管理、资源管理、权限管理、录像管理、实时预览、云镜控制、录像回放、语音对讲、解码上墙、告警管理等功能。

平台系统软件支持主流操作系统、Web中间件、数据库产品、GIS引擎和服务以及其他第三方标准中间产品的开发和运行环境，具有很强的环境适应能力。

观摩要求：使用12台50寸液晶显示屏（分辨率≥1920*1080）搭建一套3*4的拼接电视墙（缝隙≤8MM），通过解码器设备实现拼接大屏良好的观摩效果。并且系统需要预留接口，为以后观摩系统扩容做准备。

监控需求：运用管理平台、操作机、网络数字键盘等，可与校园多媒体、安防系统等链接，在拼接大屏上呈现赛场内外所有的细节情况。

#### 2.2.3 大厅观摩系统

在技能训练大厅内安装10台≥50寸的液晶壁挂电视，通过观摩系统专用操作机、解码器设备（观摩系统操作机和监控系统操作机应分开独立运行）实现上墙功能，并且将比赛场内的实况转播出来，让参观人员能够及时、清晰的观摩到比赛场内所有状况和细节。

#### 2.2.4 备用电源系统

为保障整个系统的正常运行，防止意外状况的出现，前端设备和中心控制室、观摩系统的备用电源需分开搭建，且保障电量能让系统在断电后能继续运行≥90分钟。

## 主要设备品牌建议

| 项目 | 品牌 |
| --- | --- |
| 监控设备（摄像头、录像机、解码器、监控平台软件等） | 海康/大华/三星 |
| 网络设备（交换机、光模块等） | H3C/华为 |
| 服务器、操作电脑 | 联想、戴尔、惠普 |
| 电视（包含拼接屏中的拼接电视和壁挂电视） | 三星、海信、夏普 |

## 设备参考清单

| 名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 高清网络摄像机 | 1、高清网络摄像机 2、200万像素红外防水，ICR日夜型筒型网络摄像机 3、需要音频输入功能 | 台 | 57.00 |
| 拾音器 | 1、型号:拾音器 2、DC8～16V；100～10KHZ；信噪比>=55DB | 台 | 78.00 |
| 高清网络球机 | 1、型号: 红外球机 200W像素 2、 网络红外云台球机监控摄像头 3、需要音频输入功能 | 台 | 21.00 |
| 服务器系统软件 | 1、远程观摩、监控管理软件包 2、集教学观摩、视频监控、数字电视墙管理等为一体的监控管理软件平台。 | 套 | 1.00 |
| 解码器 | 12路网络解码器，解码上墙 | 台 | 1.00 |
| 解码器 | 10路网络解码器，解码上墙 | 台 | 1.00 |
| 数字录像机 | 海康32路网络数字录像机 | 台 | 4.00 |
| 支架 | 海康专用 防水支架 | 个 | 57.00 |
| 球机支架 | 海康专用 防水支架 | 个 | 21.00 |
| 操作键盘 | 网络数字键盘 | 台 | 2.00 |
| 录像、记录 设备 | 1、名称:硬盘 2、规格:4T扩展硬盘 | 块 | 32.00 |
| 电视墙/支架 | 1、名称:电视墙/支架，规格定制 2、监视器数量:12台 | 只 | 12.00 |
| 50寸超窄边液晶拼接单元 | 超窄边液晶拼接单元，物理拼接缝隙≤8mm 1、 亮度 450cd/m2；对比度4000：1；显示模式16：9 2、上下左右可视角度178度，最佳分辨率1920x1080，兼容分辨率1366x768；1600x1200；1280x1024；1280x768；1024x768，响应时间≦5ms； | 台 | 12.00 |
| 转接线 | VGA/HDMI信号线、屏体连接线、控制连接线、USB转RS232、RS232转RJ45 | 根 | 12.00 |
| 拼接处理模块 | 执行大屏专用控制矩阵可实现2路复合视频输入，1路VGA输入，1路HDMI输入，1路DVI输入, 信号在大屏上，快速单屏显示，全屏显示，组合显示，不同信号单屏显示或任意画面组合显示。控制软件，中文界面，操作方便。省电模式，软件开关机。画面静止模式和多种组合功能显示模式等。 | 只 | 12.00 |
| 接线板 | 6孔插板 | 只 | 3.00 |
| 音响系统 | 观摩系统音箱；回音壁音箱 | 套 | 1.00 |
| 空气开关 | 2PC 20A 过载保护 | 个 | 1.00 |
| PDU | PDU-16A一个 | 只 | 1.00 |
| 50寸液晶壁挂电视 | 屏幕分辨率：全高清（1920x1080） 扫描方式：逐点扫描 支持高清格式 1080p | 台 | 10.00 |
| 转接线 | VGA/HDMI信号线、屏体连接线、控制连接线、USB转RS232、RS232转RJ45 | 根 | 10.00 |
| 壁挂支架 | (50英寸)电视挂架 | 个 | 10.00 |
| 吊顶支架 | 解码器吊顶支架 | 个 | 1.00 |
| 空气开关 | 2PC 10A 过载保护 | 个 | 1.00 |
| 监控服务器 | 戴尔（DELL）PowerEdge 12G R720 2U 双路 机架式服务器 E5-2603V2 16G 3*300G H710 | 台 | 1.00 |
| 远程监控操作机 | i5-4460 4G 500G GT720 1G独显 DVD 千兆网卡 Win10 | 台 | 1.00 |
| 观摩系统操作机 | i5-4460 4G 500G GT720 1G独显 DVD 千兆网卡 Win10 | 台 | 1.00 |
| 终端设备 | 远程观摩工作站 i7-6700HQ 16G 512G SSD 4G独显 | 台 | 2.00 |
| 接入交换机 | 24口全千兆交换机/千兆上行 | 台 | 1.00 |
| 接入交换机 | 48口全千兆交换机/千兆上行 | 台 | 4.00 |
| 汇聚交换机 | 24口全千兆/4口千兆SFP口交换机 | 台 | 1.00 |
| 核心交换机 | 24口全千兆/4口千兆SFP口交换机/三层网管交换机 | 台 | 1.00 |
| 光纤收发器/千兆光模块 | 千兆模块或光纤收发器 | 块 | 14.00 |
| 控制台 | 1、名称:操作台 2、型号:操作台为直型三联。 | 套 | 1.00 |
| 操作椅 | 操作椅 | 张 | 2.00 |
| 落地式机柜、机架 | 1、标准机柜 2、42U标准机柜 600×600×2000mm,含4个风扇,1个6孔电源插座、42U机柜抗震底座上安装。 | 架 | 1.00 |
| 竖井机柜 | 楼层竖井机柜 | 架 | 5 |
| 光纤 | 室内光纤 | 米 | 200.00 |
| 信号传送线 | 1、规格:Cat.6 UTP非屏蔽双绞线 2、中间带十字芯隔离 | 米 | 9382.99 |
| 信号传送线 | RVV2X1.5 | 米 | 9382.99 |
| 信号传送线 | RVV3X6 | 米 | 200.00 |
| 数据跳线 | 5米六类非屏蔽网络跳线 | 条 | 10.00 |
| 数据跳线 | 10米六类非屏蔽网络跳线 | 条 | 10.00 |
| 光纤尾纤 | 光纤跳线 | 根 | 14.00 |
| 光纤盒 | 光纤盒，包含融接 | 个 | 2.00 |
| 电源 | DC 12V 30A | 个 | 10.00 |
| 电源箱 | 配电箱 | 个 | 6.00 |
| PVC线管 | 电线管电工线管 | 米 | 200.00 |
| 空气开关 | 4PC63A 过载保护及漏电保护 | 个 | 3.00 |
| 空气开关 | 2PC32A 过载保护及漏电保护 | 个 | 5.00 |
| 空气开关 | 2PC16A 过载保护及漏电保护 | 个 | 10.00 |
| 不间断电源 | 中控室不间断电源，90分钟延时 | 套 | 1.00 |
| 不间断电源 | 竖井不间断电源，90分钟延时 | 套 | 1.00 |
| 水平理线器 | 带盖板 | 个 | 6.00 |
| 桥架/线槽 |  | 米 | 200.00 |

# 商务内容

### 3.1 合同要求

必须提供监控设备（摄像头、录像机、解码器、监控平台软件等）原生产厂商针对本项目的授权函及质保函原件。本项目为系统集成项目，供应商报价时必须包含全系统集成费用，包括原设备的安装、调试等费用、含维护人员费用（维护人员费用在总报价中必须单独明确）及其它所需配件等所需线材辅料等一切费用；因本系统涉及到原校园内多个系统的对接问题，以及现场施工环境的复杂性，投标人须要对本次项目进行充分的调研，制定详细的施工方案，要确保在项目实施过程中，业主的各类业务系统必须正常运行。

3.2 合同签订日期

采购单位自中标（成交）通知书发出之日起5个工作日内按时签约。

3.3项目实施期

项目要求在签订合同之后7日内项目建设到位并确保系统能够基本运行，并需要经过业主单位的书面确认。

如项目实施方无法达到上述要求，超过7日，每延期一日，按合同金额的5%作违约金处理，即采购单位在结算该项目款项时扣除。超过上述时间2天的，采购单位有权另行确定该项目实施单位，如有经济损失由该项目实施单位承担。

3.4 交货要求：

所有货品必须原包装进场，运送及安装到用户指定地点。

3.5 安装、售后服务要求

中标人必须负责安装、调试直至合格，并且提供一年产品质保，三年维护保障。

因该系统涉及与采购单位原多个系统的对接问题，且中心控制室需要专业人员进行操作，施工方需要在验收报告签署之日起，必须派遣工程师进行7*24小时的三年驻场维护，以保证系统的正常运行，以及和原系统维护工作的无缝对接；一般性故障需在30分钟之内解决，24小时内不能排除故障，必须提供备用设备。

3.6 付款方式

合同签订后，清单内的货物全部到齐之后，采购单位支付合同额的50%款项，项目调试完成，并且得到采购单位书面验收报告之后，采购单位支付至合同额的95%，剩余合同额5%作为维修保证金。

维修保证金采购单位分三年，按年支付。

如在维护过程中，供应商未能达到维护要求（3.1.5 安装、售后服务要求），视作违约处理。采购单位有权另行指定单位维护，维护费用从违约单位的剩余未支付款项中支出，同时取消违约单位维护资格，如造成采购单位不良工作影响或者经济损失，采购单位按法律规定追究其相应责任。

# 评分原则

该项目不同的方案，不同的施工方式会导致价格上的浮动，所以价格无法进行横向对比，因此采用综合评分法。

## 价格评分：35分

价格分采取中间平均报价法：

投标人数＞3家时，去掉一个最高价（有效报价）和一个最低价（有效报价），除以平均值为评标基准价；投标人数=3家时，评标基准价按3家报价（有效报价）平均值计算。

【有效报价：不超过预算的报价为有效报价，超过预算的为无效报价，无效报价作废标处理，不再进行评标。】

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值

## 技术评分：40分

### 所投产品品牌响应程度

所投品牌档次不得低于建议品牌档次。当三分之二评委认定，所投品牌档次低于建议品牌档次的，将作无效投标处理。由评委根据本次项目的招标要求，对所投主要产品的品牌响应程度进行打分，完全响应得分，部分响应得扣分，不能响应的不得分。所投品牌如非推荐品牌，须提供以下资料：①由相关机构出具的检测报告；②技术白皮书；③生产许可证；④ 地级市及以上质量技术监督部门（如南通市质量技术监督局）出具的所投品牌产品不低于本招标文件项目需求内的“建议品牌产品”的技术标准证明文件。①②③④项出具材料为复印件，则需加盖厂家红章。

### 产品质量要求

1）所投设备清单内监控产品（包含摄像头、硬盘录像机、解码器、监控平台软件）提供原厂出具的针对本项目的授权函及质保承诺函。

2）线材（网线、电源线）合格证、厂家检测报告。

3）交换机等网络设备厂家合格证、厂家检测报告。

4）拼接屏电视合格证及质保承诺。

### 技术方案

投标人能根据本项目的需求，提供完善的系统集成方案、系统图等，评委根据方案的完整性、可行性、合理性、科学性等因素酌情评分。

本项目系统涉及和采购单位安防系统对接，投标人需要出具与安防系统维护方和采购单位方对于方案的书面确认证明。

本项目系统涉及和采购单位校园广播系统对接，投标人需要出具与校园广播系统维护方和采购单位方对于方案的书面确认证明。

本项目系统涉及和采购单位多媒体教学系统对接，投标人需要出具与多媒体教学系统维护方和采购单位方对于方案的书面确认证明。

## 4.3.商务评分：25分

### 4.3.1投标人信誉要求

1）投标供应商须为南通市政府采购中心会员单位。（须提供纸质证明材料或网络截图）

2）投标供应商须提供业绩表和三家（含）以上正在履行的单位维保协议（合同复印件或协议单位证明）。

### 4.3.2售后保障、维保方案

- 承诺派遣工程师进行7*24小时的三年驻场维护，以保证系统的正常运行。

- 维护方案得到原系统运维方及采购单位的认可，并出具书面证明。

- 承诺提供一年产品质量保障以及三年运维保障。

五、报价注意事项：

- 供应商应按照本询价公告的要求编制报价文件，报价文件应对本询价公告提出的要求和条件作出实质性响应。否则，按照不响应处理。报价中含相关附件、授权、软件资源使用、货物运输、安装、调试、使用培训、税金、质保、售后服务等所有相关费用，请各供应商在报价时请充分考虑各种因素（如运输、送货等各种费用）。

2.供应商应详细阅读询价文件的全部内容，供应商对询价文件有疑问或异议的，请在递交报价文件3日前以书面形式（加盖单位公章）递交至采购单位。有关技术及需求问题，请与采购单位联系。

采购单位：江苏省南通卫生高等职业技术学校

技术咨询联系人及电话：

3.报价文件构成

（1）法人授权书；

- 有效的营业执照复印件（加盖报价单位公章）；

- 其他证明材料

- 报价表：必须按提供的设备清单填写报价，所有涉及报价的页面均必须加盖单位公章，否则视为无效报价文件。

报价文件正、副本各一份，报价文件中必须包含上述要求提供的所有材料，否则视为无效报价文件。报价文件装订成册并密封，密封袋上标明：询价编号、项目名称、报价单位名称，否则视为无效报价文件。

4.报价文件递交

报价文件请于2016年11月 30 日上午10：00密封送至江苏省南通卫生高等职业技术学校  后勤处    （只接受直接送达），逾时则不予受理。

联系电话：

地址：南通经济开发区振兴东路288号。

5.报价保证金

（1）报价供应商必须交纳人民币2000元的报价保证金。报价保证金必须以现金形式现场提交（其他形式概不接收）。不同时递交本项目的保证金，视为放弃投标资格。

（2）报价供应商在投标时提供虚假资料的，经查证核实后报价单位所交的报价保证金将不予退还。

（3）报价供应商用虚假资料获得成交资格，经查实取消成交资格，其报价保证金将不予退还。

（4）报价供应商在投标截止时间后，要求撤销投标的，报价保证金将不予退还。

（5）报价供应商如有串标、围标行为的，经查证核实后报价保证金将不予退还。成交候选人或成交供应商如有串标、围标行为的，经查实后取消其成交资格，同时保证金不予退还。

（6）未成交的报价供应商的报价保证金将按规定予以退还（不计息）。

（7）被确定为成交的候选人，如成交无异议，报价保证金在签订合同后一个月内返还(不计息)。