- 附件1

- 教学楼空调内外机动力电源工程项目需求

一、项目概况

1、地点：江苏省南通卫生高等职业技术学校教学楼

2、工期：自合同签订之日起15天

3、承包方式：包工包料

4、质量标准：合格

5、资金来源：学校自有资金

6、现场条件：具备

二、设计要求

见附件2设计说明

三、安装要求

1、室内风机盘管每台0.56KW，共23间教室，每间3台。每间教室室内空调合计功率1.68KW。采用BV铜芯单股三线制供电，电源取自室内原布设空调电源插座。

2、室外部分分成4个系统，每个系统的一楼楼梯口有总供电电源，原电箱设计时已提供空开一副，空调外机电源可由该空开下侧用ZR-VV电缆引导屋顶设备控制电箱。

3、设备控制电箱按安装条件，尽可能安装在室内部位。教学楼中部楼梯东西两侧空调系统设备控制电箱安装在设备隔壁房间内，安装方法按设计要求安装。教学楼东西两侧空调系统设备控制电箱由于没有室内条件供安装，所以采用户外电箱安装，户外电箱制作方式按附件2“柜面布置图-动力柜”图施工。

4、施工方法按附件2要求施工

四、质量与安全要求

1、质量要求：须根据设计图纸和计量清单（规格和材质）要求组织施工。严格按照国家及省市相关现行质量标准组织施工。如有违反，按照合同约定执行处罚措施。本项目质保期为一年。

2、安全要求：应严格按照国家及省市安全生产的相关现行规定，采取合理的安全措施组织施工。如施工单位出现严重安全隐患，在招标人规定的整改期限内达不到整改要求或拖延整改的，招标人有权要求施工单位退场，并按合同约定的款项结算。

五、其他相关说明

1、投标人应自行认真踏勘现场条件，一旦中标不得对现场条件提出额外要求；

2、报价时须自行考虑赶工措施费、夜间施工费、特殊情况缓（停）工等措施项目费，结算时一律不作调整；

3、中标人不得拒绝完成招标人在施工地点范围内变更或要求增加的工程内容；

4、中标人在施工时须服从招标人总体安排，不得影响招标人正常的工作秩序；

5、中标人须对所有进场材料按有关现行规定进行严格把关，提供相应的合格证或检测合格报告。如因材料出现的质量和安全问题，按合同约定处理；

6、招标人有可能在合同中约定其他相关事项作为合同补充条款，中标人不得拒绝。