江苏省南通卫生高等职业技术学校

海安校区监控项目招标文件

江苏省南通卫生高等职业技术学校（以下简称招标人）拟对海安校区监控项目进行招标，欢迎符合资质的公司（以下简称投标人）参加投标。

一、招标文件编号：BS2017037

招标形式：公开招标

二、项目名称：海安校区监控项目

三、项目要求：

本项目位于江苏省南通卫生高等职业技术学校海安校区，项目主要是在海安校区教学楼、实训楼、宿舍楼、办公楼等区域安装监控，并提供免费提供技术支持、质量保修服务壹年，具体要求如下：

1、监控室地点:海安校区办公楼101室

2、安装摄像机分布与数量要求

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 摄像机 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教学楼 | 室 | 31 | 2 | 62 |  |
| 2 | 走廊 | 层 | 6 | 2 | 12 |  |
| 3 | 实训楼 | 室 | 3 | 2 | 6 |  |
| 4 | 楼梯口 | 层 | 5 | 2 | 10 | 双楼梯 |
| 5 | 宿舍楼梯 | 层 | 5 | 2 | 10 | 双楼梯(女舍) |
| 6 | 宿舍楼梯 | 层 | 6 | 2 | 12 | 双楼梯(男舍) |
| 7 | 办公楼 | 室 | 1 | 2 | 2 | 多媒体教室 |
| 8 | 大厅 |  |  |  | 2 |  |
| 9 | 公共区域 |  |  |  | 4 |  |
|  | 合计 |  |  |  | 120 |  |

3、监控系统技术参数清单（所供产品品牌不得低于下表指定品牌）

| 序号 | 产品名称 | 推荐品牌 | 参数（要求） | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 32路网络硬盘录像机 | 海康威视 | 可接驳符合ONVIF、PSIA、RTSP标准及众多主流厂商（ACTI、ARECONT、AXIS、Bosch、Brickcom、Canon、Panasonic、PELCO、SAMSUNG、SANYO、SONY、Vivotek、ZAVIO）的网络摄像机； 最大支持500万像素高清网络视频的预览、存储与回放； 支持IP设备集中管理，包括IP设备参数配置、信息的导入/导出和升级等功能； 支持H.265高效视频编码码流，支持H.265、H.264 IP设备混合接入； 支持HDMI与VGA同源输出，支持HDMI接口4K超高清显示输出，支持VGA接口高清1080p显示输出； 便捷的UI操作界面，支持一键添加IP设备以及一键开启录像功能； 支持录像文件按时间打包； 支持智能搜索、回放及备份功能，有效提高录像检索与回放效率； 支持即时回放功能，在预览画面下对指定通道的当前录像进行回放，并且不影响其他通道预览； 支持最大8/16/16路同步回放和多路同步倒放； 支持硬盘配额和硬盘盘组存储模式，可对不同通道分配不同的录像保存容量或周期； 支持2个SATA接口； 支持萤石云服务，可一键配置上网； 支持网络检测（网络流量监控、网络抓包、网络资源统计）功能； 支持GB28181、Ehome协议接入平台； | 台 | 4 |
| 2 | 硬盘 | 西部数据 | WD/西部数据 WD40PURX 4T紫盘4TB，SATA 6Gb/s缓存64M，监控录像专用 | 块 | 16 |
| 3 | 机柜 | 国产 | 2米标准机柜 | 台 | 1 |
| 4 | 液晶显示器 | 乐视 | 43吋A+级全高清液晶屏幕，1920*1080分辨率，NTSC90%高色域，178°广视角，60Hz刷新率，智能电视芯片Mstar 6A938系列，1.7GHz 四核64位 CPU（Cortex A72x2+A53x2），Mali-T820 MP3 GPU，图像臻彩引擎M-Genuine S1 Pro，支持HDR10，Ultra-VDEC超强解码，运行内存：3GB DDR，存储闪存：16GB eMMC 5.1，USB 3.0×1，USB 2.0×1，HDMI 2.0×2（其中1个支持ARC），AV输入×1（三合一转接线，红黄白），网络接口×1，模拟／数字电视天线接口×1，耳机/同轴音频输出接口 x 1，工作电压220V，功率73W 待机≤0.5w | 台 | 4 |
| 5 | 核心交换机 | tp | 交换容量:256Gbps以上，包转发率:102Mpps以上，固定端口:24×10/100/1000Base-T，4个复用的千兆SFP Combo，MAC地址表:遵循IEEE 802.1d标准，支持MAC地址自动学习和老化，支持静态、动态、黑洞MAC表项，支持源MAC地址过滤，MAC地址容量：16K， VCMP VLAN集中管理协议（和VTP相似功能）， VLAN特性:支持4K个VLAN，支持Guest VLAN、Voice VLAN，支持SuperVLAN， 支持MUX VLAN功能， 支持GVRP协议， 支持1:1和N:1 VLAN Mapping功能， 支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN， 环网保护技术:支持STP/RSTP/MSTP协议， 支持SmartLink树型拓朴和SmartLink多实例，提供主备链路的毫秒级保护， 支持RRPP环型拓扑和RRPP多实例 支持ERPS以太环保护协议(G.8032) 支持智能以太保护SEP协议 支持BPDU保护、根保护和环回保护 | 台 | 1 |
| 6 | 收发器 | Tp | 电口10/100/1000M自适应符合IEEE802.3标准 高防雷设计。采用优质光电一体化模块提供良好的光特性和电气特性，保证数据、传输的可靠性，工作寿命长。支持外置、内置、2U机架，方便用户选择。符合电信级运营标准。工作波长850nm、 1310nm、1550nm可选 /支持IEEE 802.3 、IEEE 802.3U 、IEEE 802.3X 、IEEE 802.1d标准。支持全双工流量控制或半双工背压流量控制工作，并带有自动协商（Auto Negotiation)能力。提供远程链路丢失诊断、电口链路与光口链路连接诊断、动态数据传输、全双工/半双工、速率指示灯/提供单个RJ45电口，并自动交叉识别,与计算机网卡或交换机、集线器相连。 | 对 | 1 |
| 7 | 交换机 | tp | 16个10/100/1000Mbps自适应以太网电口；交流供电 包转发率：36Mpps 交换容量：48Gbps | 台 | 12 |
| 8 | 插座 | 公牛 | 额定电流 10A 额定电压 250V 额定功率 2500W，全长 3米 ，孔位数量 10。开关：总控开关。磷青铜镀镍铜片，内芯750度高温不燃烧。 | 个 | 2 |
| 9 | 200 万像素红外网络高清摄像机 | 海康威视 | ·采用H.264编码,最高分辨率可达200万像素（1920×1080）,最大可输出Full HD 1080p@30fps实时图像 · 逐行扫描CMOS,捕捉运动图像无锯齿 · 采用ROI、SVC等视频压缩技术,压缩比高,且处理非常灵活,超低码率 · 码流平滑设置，适应不同场景下对图像质量、流畅性的不同要求 · 支持GBK字库，支持更多汉字及生僻字叠加 · 支持OSD颜色自选 · 支持数字宽动态,支持3D数字降噪功能 · 采用高效红外灯,使用寿命长,照射距离可达20-50米(8-32mm镜头可达30-100米)；支持smart IR，防止夜间红外过曝 · 支持除雾，防止设备内部起雾 · 采用防杂光玻璃，保证画面效果，排除杂光干扰 · 支持最大128G Micro SD/SDHC /SDXC卡本地存储 · ICR红外滤片式自动切换,实现真正的日夜监控 · 支持三码流同时输出,支持手机监控 · 支持透雾,并具有多种白平衡模式,适合各种场景需求 · 支持背光补偿,自动电子快门功能,自动光圈,慢快门,走廊模式,适应不同监控环境 · 具备越界侦测,场景变更侦测,区域入侵侦测,音频异常侦测,虚焦侦测,移动侦测,人脸侦测,动态分析等多种报警功能 · 支持智能后检索，配合NVR支持事件的二次检索分析 · 功能齐全:图片叠加,匿名访问,IP地址过滤,心跳,镜像,PTZ控制,报警,一键恢复等 · 支持GB28181协议，支持EHOME平台接入 · 支持NAS、Email、FTP、NTP服务器测试 · 支持HTTPS,SSH等安全认证，支持创建证书 · 初始设备开机修改密码，保障密码安全 · 支持用户登录锁定机制，及密码复杂度提示 · 符合IP67级防尘防水设计,可靠性高 | 台 | 120 |
| 10 | 监控电源 | 小耳朵 | 实际功率: 24W 输出电压: DC12V 输出电流: 2A 输入电压及频率: AC90-264V 47-63Hz | 个 | 120 |
| 11 | 监控支架 | 国产 |  | 个 | 120 |
| 12 | 光纤 | 国产 | 12芯单模 | 米 | 1000 |
| 13 | 电源线 | 国产 | rvv2*1.0国标无氧铜 | 米 | 2000 |
| 14 | 数据线 | 国产 | 国标无氧铜6类8芯双绞线，线径0.058MM以上 | 米 | 5000 |
| 15 | 水晶头 | 国产 | 六类 | 个 | 300 |
| 16 | 其它辅材 |  | PVC管，胶布，固定用品，线材等。如用到或补充到与上述同类型产品，参数等要求要与上述产品一致。 | 批 | 1 |

1.质量要求、技术标准、供方对质量负责的条件和期限：国家有统一标准的，执行国家标准；国家没有统一标准的，执行厂家标准。招标人有特殊要求的，按招标文件中有关条款执行。

2. 送货地点、时间：江苏省南通市海安县海安镇高庄路128号，本批除另有送货时间要求以外的其他物品在合同签订后30日内送货并安装调试完毕，另有送货要求的按招标人指定的时间内送到招标人指定地点。

3.结帐方式：项目验收合格后，由双方确认结算费用后，中标人开具正式发票并加盖财务专用章，发标人在收到发票后20个工作日内支付合同款的90%，质保期结束后7个工作日内支付合同款的10%。

4.售后服务：

1）质保期：项目整体质保期为  壹 年。

2）验收合格后前三个月内，中标供应商工程师每个工作日内驻场时间不得低于2小时，重大活动中标供应商工程师驻场时间不得低于4小时；

3）服务响应时间：采购人向中标供应商发出故障通知后，中标供应商必须在30分钟内安排技术人员提供电话或远程技术支持，需要上门提供服务的，中标供应商技术人员根据故障情况，携带相关配件和工具，在2小时内赶到现场，一般故障4小时内解决，若故障在12小时内无法解决的，中标供应商提供备用设备，保障学校的正常使用。

# 投标文件编制

1.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的下列要求编制投标文件，投标文件应对招标文件规定的实质性要求和条件做出相应的回答。

2.招标人不接受电话、传真等形式的投标。

# 五．编制要求

投标文件应包括下列内容，不得有缺项和漏项，否则作废标处理。所有材料复印件必须加盖单位公章。

1．投标文件目录。

2．营业执照。

3．投标人单位基本情况介绍。

4．售后服务

5.投标人认为需加以补充或说明的其它内容。

6.投标人企业业绩证明，合同复印件等。

7.投标报价单，投标报价单使用信封单独密封。

# 六．投标文件的签署及内容确认规定

1.投标文件分为正本一份，副本两份，并注明“正本”和“副本”字样。正、副本分别密封，不得并入一个密封袋中。袋口加贴密封条并在封条处加盖单位公章。

2.正本与副本如有差异，以正本为准。

3.投标文件原则上不允许有加行、涂改，允许个别补充、修改，但补充、修改处必须由投标人代表签字盖章确认。

# 投标文件递交

（一）投标截止时间：2017年12月 6 日 11时前。

（二）递交投标文件地点：江苏省南通卫生高等职业技术学校行政楼1402办公室。（南通经济技术开发区振兴东路288号）。

- 联系人及电话： 曹洋华 0513-51013173          。

# 八．开标

（一）开标时间：2017年12月6日14:00.

- 开标地点：行政楼 14 楼会议室 .

# 九．评标

（一）根据招标项目特点，由学校有关部门根据学校招投标办法组建评标小组。

（二）评标工作的基本准则。

1.贯彻执行国家有关法律、法规，维护国家利益；

2.保护招投标人合法权益，最大限度地实现招投标人的利益；

3.客观、公正、公开地对待所有投标人；

4.评标小组成员对其评审意见承担责任；

5.投标人不得以任何形式干扰评标活动，否则废除其投标书。

（三）评标方法和程序

1.评标小组先集体审查投标文件，看是否与招标文件的所有实质性条款、条件和规定相符。

2.采用价格单因素评标法，确定最低报价投标人为中标人。

（四）保密

1.评标小组成员名单保密。

2.在评标过程中及评标结束后，评标小组的研究情况和所有投标人的商业秘密都属于保密内容。有关投标文件的评审和比较、澄清或解释，以及有关授予合同的意向等一切情况都不得透露给任何投标人或与评标工作无关的人员。

# 十.中标

（一）中标通知

1.评标结束确定中标后，招标人将通知中标的投标人签订合同。

2.招标人无须向未中标的投标人解释原因，也不退还投标文件。

3.未中标的其他投标人招标人不再另行通知。

（二）履约保证

1.投标人不得串通投标，否则其投标书视为无效标书。

2.中标人不得转让中标项目，否则将失去取得合同的资格。

（三）合同签订

1.中标人从收到中标通知的15个工作日内与招标人签订合同，合同主要条款见招标书项目要求主要内容。

2.招标文件、中标人的投标文件等均为签订合同的依据。

3.其它相关事宜另行约定。

# 十一.投标文件有效期

中标人的投标文件具有与合同相同的有效期。其它投标文件在招标人与中标的投标人签订合同后，自然失效。

江苏省南通卫生高等职业技术学校招标办

2017年11月30日