- BS2016038

- 江苏省南通卫生高等职业技术学校

教学楼计算机房网络交换机设备招标文件

第一部分  招标公告

江苏省南通卫生高等职业技术学校（以下简称招标人）拟对新校区教学楼计算机房网络交换机设备项目进行公开招标，现公告如下：

一、项目名称：教学楼计算机房网络交换机设备招标文件

二、招标文件编号：BS2016038

三、项目说明和要求：

（一）项目概况

1、项目说明

| 工程名称 | 教学楼计算机房网络交换机设备项目 |
| --- | --- |
| 建设地点 | 南通卫生高等职业技术学校新校区教学楼内 |
| 项目预算 | 本工程投资预算人民币 9.6 万元 |
| 质量标准 | 符合行业及国家质量标准，并满足招标文件要求。 |
| 工期要求 | 日历天 |
| 资金来源 | 财政拨款 |

2、本项目设定最高限价 9.6 万元。

（二） 有关要求

1、优先采购：政府采购优先采购节能产品和环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购清单》。环境标志产品是指财政部、国家环保总局制定的《环境标志产品政府采购清单》。

2、产品要求：产品必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合采购文件规定的质量、规格和性能的要求，达到国家或行业规定的标准，实行生产许可证制度的，应提供生产许可证；属于国家强制认证的产品，必须通过认证。

3、主要技术参数：为鼓励不同品牌的充分竞争，如某主要技术参数属于个别品牌专有，则该主要技术参数不具有限制性，供应商可对该参数进行适当调整，并说明调整的理由。

4、关于建议品牌：项目中的建议品牌，只是建议所采购产品（设备）的档次。投标人可以选择建议品牌，也可以选择建议品牌以外的品牌，但所选品牌档次须等于或高于建议品牌档次。当三分之二评委认定，所选品牌档次低于建议品牌档次的时候，将作无效响应处理。

5、投标人应认真对现场环境进行踏勘，对项目现场情况和影响项目的因素以及困难条件进行周密的勘察和研究，作出自己的判断结论和估价。中标后和签订合同时及实施过程中，投标人均不得以不了解现场情况为由，提出任何形式增加工程造价的要求。

（三）项目需求

1、为正常开展学校机房的装机工作，确保各项国家级考试任务顺利完成，现计划更换现有8个机房的百兆交换机。要求采用千兆带宽交换机，支持堆叠，支持光纤上行，具备完善的网管功能和安全功能，易于维护。

2、产品规格

| 固定端口 | 24-48个10/100/1000Base-T， >=4个复用SFP千兆端口（Combo）4个千兆SFP |
| --- | --- |
| MAC地址表 | 遵循IEEE 802.1d标准 16K MAC地址容量 支持MAC地址自动学习和老化 支持静态、动态、黑洞MAC表项 支持源MAC地址过滤 |
| VLAN特性 | 支持4K个VLAN 支持Guest VLAN、Voice VLAN 支持GVRP协议 支持MUX VLAN功能 支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN 支持1:1和N:1 VLAN Mapping功能 |
| 可靠性 | 支持RRPP环型拓扑和RRPP多实例 支持SmartLink树型拓朴和SmartLink多实例，提供主备链路的毫秒级保护 支持智能以太保护SEP协议 支持STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)协议 支持ERPS以太环保护协议（G.8032） 支持BPDU保护、根保护和环回保护 |
| IP路由 | 静态路由、RIPv1/2、RIPng、OSPF、OSPFv3、ECMP、ISIS、ISISv6、BGP、BGP4+、VRRP、VRRP6 |
| IPv6特性 | 支持ND（Neighbor Discovery） 支持PMTU 支持IPv6 Ping、IPv6 Tracert、IPv6 Telnet 支持6to4、ISATAP、手动配置tunnel 支持基于源IPv6 地址、目的IPv6 地址、四层端口、协议类型等ACL 支持MLD v1/v2 snooping（Multicast Listener Discovery snooping） |
| 组 播 | 支持 PIM DM、PIM SM、PIM SSM 支持IGMP v1/v2/v3 Snooping和快速离开机制 支持VLAN内组播转发和组播多VLAN复制 支持捆绑端口的组播负载分担 支持可控组播 支持基于端口的组播流量统计 |
| QoS/ACL | 支持对端口入方向、出方向进行速率限制 支持报文重定向 支持基于端口的流量监管，支持双速三色CAR功能 每端口支持8个队列 支持WRR、DRR、SP、WRR＋SP、DRR+SP队列调度算法 支持报文的802.1p和DSCP优先级重新标记 支持L2（Layer 2）~L4（Layer 4）包过滤功能，提供基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、TCP/UDP协议源/目的端口号、协 议、VLAN的包过滤功能 支持基于队列限速和端口整形的功能 |
| 安全特性 | 用户分级管理和口令保护 支持防止DOS、ARP攻击功能、ICMP防攻击 支持IP、MAC、端口、VLAN的组合绑定 支持端口隔离、端口安全、Sticky MAC 支持MFF 支持黑洞MAC地址 支持MAC地址学习数目限制 支持IEEE 802.1x认证，支持单端口最大用户数限制 支持AAA认证，支持Radius、HWTACACS、NAC等多种方式 支持SSH V2.0 支持HTTPS 支持CPU保护功能 支持黑名单和白名单 支持dot1X、MAC认证和Portal认证 支持DHCPv4/v6 client/relay/server/snooping 支持MACSec |
| 超级虚拟交换网(SVF) | 支持作为SVF client零配置即插即用 支持自动加载client的大包和补丁 支持业务一键式自动下发 client支持独立运行 |
| 管理和维护 | 智能iStack堆叠 支持虚拟电缆检测(Virtual Cable Test) 支持SNMPv1/v2c/v3 支持RMON 支持网管系统、支持WEB网管特性 支持系统日志、分级告警 支持sFlow |
| 互通性 | VBST基于VLAN生成树协议（和PVST/PVST+/RPVST 互通） |
|  | LNP 链路类型协商协议（和DTP相似功能） |
|  | VCMP VLAN集中管理协议（和VTP相似功能） |
| Openflow | 支持多控制器 支持多级流表 支持Group table 支持Meter 支持Openflow 1.3标准 |
| 防雷 | 业务端口防雷能力：6KV |
| 环境要求 | 工作温度：0-1800 m：0-45℃ 1800-5000 m：海拔每升高220m温度规格降低1℃ 相对湿度：5%～95%（无凝露） |
| 输入电压 | AC：额定电压范围：100-240V AC；50/60Hz，最大电压范围：90-264V AC；47/63Hz DC：额定电压范围：-48-60V DC，最大电压范围：-36-72V DC |

3、产品特性

强大的业务处理能力，多样的安全控制完善的二、三层组播协议，支持PIM SM、PIM DM、PIM SSM、MLD、IGMP Snooping，满足多终端高清视频监控和视频会议接入需求。增强支持OSPF、ISIS、BGP、VRRP等三层特性，满足企业接入、汇聚业务承载要求，支持更加丰富的语音、视频和数据应用。支持MAC认证、802.1x认证、Portal认证，实现用户策略（VLAN、QoS、ACL）的动态下发。支持完善的DoS类防攻击、用户类防攻击。其中，DoS类防攻击主要针对交换机本身的攻击，包括SYN Flood、Land、Smurf、ICMP Flood；用户类防攻击涉及DHCP服务器仿冒攻击、IP/MAC欺骗、DHCP request flood、改变 DHCP CHADDR 值等等。通过建立和维护DHCP Snooping 绑定表，对不符合绑定表项的非法报文直接丢弃。利用DHCPSnooping 的信任端口特性，还可以保证DHCP服务器的合法性。支持ARP表项严格学习功能，可以防止因ARP欺骗攻击导致正常用户无法上网。轻松的运行维护支持SVF超级虚拟交换网，SVF方案创新实现将原来“核心/汇聚+接入交换机+AP”的网络架构，虚拟化为一台设备进行管理，提供业界最简化的网络管理方案，简化设备管理，实现接入交换机和无线AP的即插即用；业务配置模板化，在核心设备上配置后自动下发到接入设备，实现集中管控，简化业务配置，灵活调整。S5720-SI在SVF方案中支持作为client角色。支持敏捷的零配置部署，提供新入网设备Zero-Touch 安装、故障设备更换免 配置、USB开局、设备批量配置、批量远程升级等功能，便于安装、升级、业务发放和其他管理维护工作，基于拓扑规划开局，网络拓扑自动发现、自动收集、智能纠错，降低了运维成本。支持SNMP v1/v2c/v3、CLI（命令行）、Web网管、SSHv2.0等多样化的管理和维护方式；支持RMON、多日志主机、端口流量统计和网络质量分析，便于网络优化和改造。支持sFlow功能。按照标准定义的方式，对转发的流量按需采样，并实时地将采样流量上送到收集器，用于生成统计信息图表，为企业用户的日常维护提供了极大的方便。多样的可靠性保护支持智能iStack堆叠，将多台支持堆叠特性的交换机组合在一起，最大可将9台物理交换机从逻辑上虚拟为一台交换机。下行电口支持iStack。iStack堆叠系统通过多台成员设备之间冗余备份，提高了设备级的可靠性；通过跨设备的链路聚合功能，提高了链路级的可靠性。iStack提供了强大的网络扩展能力，通过增加成员设备，可以轻松地扩展堆叠系统的端口数、带宽和处理能力。iStack简化了配置和管理, 堆叠形成后，多台物理设备虚拟成为一台设备，用户可以通过任何一台成员设备登录堆叠系统，对堆叠系统所有成员设备进行统一配置和管理。支持可插拔双电源模块，实现1+1冗余备份，支持交流和直流电源模块混插，可以根据实际需要灵活配置交流或直流电源模块。不仅支持传统的STP/RSTP/MSTP生成树协议，还支持华为自主创新的SEP智能以太保护技术和业界最新的以太环网标准ERPS。SEP是一种专用于以太链路层的环网协议，适用于半环、整环、级连环等各种组网，其协议简单可靠、维护方便，并提供50ms的快速业务倒换。ERPS是ITU-T发布的G.8032标准,该标准基于传统的以太网MAC和网桥功能，实现以太环网的毫秒级快速保护倒换。支持SmartLink功能。通过多条链路接入到多台汇聚交换机上，SmartLink实现了上行链路的备份，极大地提升了接入侧设备的可靠性。支持完善的以太OAM(IEEE 802.3ah/802.1ag)，用于快速检测链路故障。成熟的IPv6特性基于成熟稳定的VRP平台，支持IPv4/IPv6双协议栈、IPv6路由协议RIPng、 IPv6 over IPv4隧道（手工隧道/6to4隧道/ISATAP隧道）。既可以部署在纯IPv4或IPv6网络，也可以部署在IPv4与IPv6共存的网络，充分满足网络从IPv4向IPv6过渡的需求。超大功率UPOE+供电能力提供UPOE+款型，支持2.5GE/GE UPoE+以太网电端口，可兼容GE线缆，每端口可提供90W UPOE+供电，满足企业办公桌面系统、智能照明、WI-FI and LTE PICO共站等多种大功率供电的场景需求。

云管理支持双模式，可灵活选择云管理模式或传统模式；支持通过华为敏捷云网平台（Agile Controller-Cloud Manager）对设备进行云网规网优、云监控、云管理、云盒配置，支持移动APP运维。

4、数量与推荐品牌

| 序号 | 建议品牌 | 型号 | 设备类型 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 华为、H3C、思科 | S5720S-28P-SI | 24+4口交换机 | 10 |
| 2 | 华为、H3C、思科 | S5720S-52P-SI | 48+4口交换机 | 8 |
| 3 | 华为、H3C、思科 |  | 堆叠模块 | 18 |
| 4 | 华为、H3C、思科 |  | 堆叠线缆 | 若干 |

（四）质量要求

1、工程质量达到国家和行业质量验收标准。

2、中标人提供工程验收测试文件及竣工图等资料。

3、工程质保期为 壹 年，质保金为中标价的 5 ％，在规定的质保期内，凡因施工造成的质量事故和质量缺陷均由中标人负责并无偿保修。

- 四、投标人资格要求

1、投标人必须是在中华人民共和国境内注册的独立法人，具有独立完成本次采购货物的供货、安装、调试、集成及相关服务的资质能力。具有履行合同所必需的设备产品和专业技术能力。设有固定的经营地点，具有一定的经营规模，具有类似项目实施的经历和良好的商业信誉及售后服务能力。具有独立签订合同的权利，圆满履行合同的能力。

- 具有电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质（建筑智能化工程专业承包叁级资质的企业，在换证前，资质证书有效期内按原承包范围承接工程）；并具备有效的安全生产许可证。

3、为满足采购人对项目系统本地化服务的维护要求，投标人必须提供南通市区有常设维护机构及人员的证明文件：

（1）必须包含但不限于如维护机构的营业执照、办公地点合同（或自有证明）及提供5名以上人员2016年1-11月份缴纳社会保险证明文件。

（2）如为签订协议的代理维护机构，须提供双方签订的代维协议及代理维护机构的电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质（建筑智能化工程专业承包叁级资质的企业，在换证前，资质证书有效期内按原承包范围承接工程）和安全生产许可证这两项证书。

4、近三年内，在经营活动中没有重大违纪记录；

5、供应商必须对所提供的产品实行“三包”：包退、包换、包修，并进行必要的技术服务和售后服务，售后服务含安装、调试、培训、维护等。在合理使用情况下，确保所提供的产品保持一年的正常状态，免费提供一年质保。因产品质量不良造成的损坏，投标方应负责免费维修、更换。中标人必须有可靠的售后服务保障，当发生故障时，投标人必须2小时作出响应，在12小时内到达业主单位；接通知后24小时内上门处置完毕。如24小时内无法维修，需在踏勘完现场后充分说明理由，获我单位同意后于7天内处置完毕。

7、经销商参与投标投标时需提供主要产品（交换机）生产厂家针对本项目的授权书和质保承诺函原件加盖厂商公章。为保证本项目的质量及项目后期使用维护的管理方便，项目内产品有建议品牌。投标人提供“非建议品牌”作为产品竞标的，必须按以下要求提供证明文件，以便评委开标时用以评审是否满足招标文件要求：（1）提供由相关权威检测机构出具的 “①产品检测报告”、产品制造商的“②产品技术白皮书及③生产许可证”的复印件，并加盖产品制造商红章；（2）提供加盖了主要产品制造商公章（须为红章）的产品技术与招标文件技术要求相对应的《技术要求比对偏离表》。

第二部分  投标人须知

五、投标须知

1、招标文件的解释、澄清、修改、答疑

（1）招标文件由招标人解释。投标人应仔细阅读招标文件所有内容，如有疑问应在发布招标公告后3日内以书面形式提出疑问，未在规定的3日内提出疑问的，视同理解并接受本招标文件所有内容。非书面形式的疑问不作为日后质疑提出的依据。

（2）招标人有权对发出的招标文件进行必要的修改和澄清。招标人对招标文件的澄清、修改将构成招标文件的一部分，对投标人具有约束力。

（3）招标人可视情况取消、延长相关事项，不负责解释。

（4）招标人视情况组织答疑会。

2、投标文件编制

（1）投标人应仔细阅读招标公告的所有内容，按招标文件的下列要求编制投标文件，所有材料复印件必须加盖投标人单位公章。

① 投标文件目录。

②法定代表人授权委托书原件及授权委托人身份证复印件；

③项目报价表并附报价明细表（所投产品的单价和总价），加盖单位公章，所投产品的品牌、规格型号、技术参数须符合招标文件的要求；

④经销商参与投标时需提供主要产品（交换机）生产厂家针对本项目的授权书和质保承诺函原件加盖厂商公章。为保证本项目的质量及项目后期使用维护的管理方便，项目内产品有建议品牌。投标人提供“非建议品牌”作为产品竞标的，必须按以下要求提供证明文件，以便评委开标时用以评审是否满足招标文件要求：（1）提供由相关权威检测机构出具的 “①产品检测报告”、产品制造商的“②产品技术白皮书及③生产许可证”的复印件，并加盖产品制造商红章；（2）提供加盖了主要产品制造商公章（须为红章）的产品技术与招标文件技术要求相对应的《技术要求比对偏离表》。

⑤法人营业执照、税务登记证复印件(新版三证合一的只需营业执照，须加盖公章)；资质证书与安全生产许可证证书的这两项原件的复印件（须加盖公章）。

⑥为满足采购人对项目系统本地化服务的维护要求，投标人必须提供南通市区有常设维护机构及人员的证明文件：

a必须包含但不限于如维护机构的营业执照、办公地点合同（或自有证明）及提供5名以上人员2016年1-11月份缴纳社会保险证明文件的复印件（须加盖公章）；

b如为签订协议的代理维护机构，须提供双方签订的代维协议的复印件（须加盖双方公章）及代理维护机构的电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质和安全生产许可证这两项证书的原件的复印件（须加盖双方公章）；

⑦产品说明、材料名称、规格型号、数量、供货时间、销售清单等。所有产品必须符合国家行业标准要求。技术参数要求（规格）只是对产品的一些原则性要求，并不是详尽的要求，投标人有责任对设计符合技术规范，对行业国家标准负责。中标人应对投标内容所涉及的专利承担一切后果，由此引起的纠纷与招标人无关。

⑧报价承诺函：保证所供产品完全符合询价文件要求；中标后按本询价文件要求进行质保及售后服务；能按项目需求中所要求的方式进行安装、调试；

⑨投标方提供针对本项目的人员组织及项目负责人相关材料。

⑩投标报价单。

（2）投标文件分为正本一份，副本一份，并注明“正本”和“副本”字样。正、副本分别密封，不得并入一个密封袋中。袋口加贴密封条并在封条处加盖单位公章。并在封面处留有投标人、联系人、联系方式等信息。投标报价单用小信封单独密封，装入投标文件正本内，并在信封表面注明投标单位信息。

（3）招标人不接受电话、传真等形式的投标。

（4）正本与副本如有差异，以正本为准。

3、投标保证金

（1）该项目投标保证金为1000元。以现金形式提交保证金，保证金用信封密封缴至江苏省南通卫生高等职业技术学校行政楼14楼1406室。并在信封表面注明投标单位，联系人和联系方式。

（2）投标人在递交投标材料时，未提交保证金的，视为放弃本次投标资格。

（3）缴纳保证金的投标人无故未参加投标的，招标人有权收取其保证金的10%作为违约金。

（4）未中标的投标人保证金在开标结束后现场原额退还；中标人保证金在合同签订后转为合同履约保证金，项目验收合格交付后原额退还，合同另有规定的除外。

（5）中标人无正当理由拒绝签订合同的，招标人有权取消其中标资格，并有权扣除其投标保证金作为违约金。

4、投标文件递交

（1）投标截止时间：2016年 12 月 29 日 14时。

（2）递交投标文件地点：新校区行政楼1406号室（振兴东路288号）

（3）联系人及电话：朱老师   13912273137。

5、投标费用

（1）投标人承担参与投标可能发生的全部费用。

（2）招标人不收取任何费用。

六、开标、评标和定标

1、开标时间：2016年12月29日14：30分

开标地点：江苏省南通卫生高等职业技术学校新校区行政楼14楼1408室。

以上时间和地点如有变动，招标人有权进行变更并通告，请投标人关注开标现场变更信息。

2、由招标人组织开标，投标人的法定代表人或授权人持有效身份证参加开标会。

3、评标小组由招标人随机抽取人员组成，按照公平、公正、择优的原则进行独立评标。

4、无效投标的认定

（1）投标文件未按照招标文件规定装订、密封、签署、盖章的。

（2）不具备招标文件中规定的投标人资质要求的。

（3）不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

5、关于流标的认定

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质响应的投标人不足三家的。

（2）出现影响采购公正的违法违规行为的。

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的。

（4）因重大原因，采购任务取消的。

评标小组保留可以认定为无效投标或者流标的其他情况。

6、中标

（1）中标结果在江苏省南通卫生高职校网站上公示或电话告知。

（2）投标文件由招标人存档，概不退还。未中标投标人及时办理退保证金手续。

七、评标办法

（一）评标程序

投标人资格通过性审查→技术标审查→商务标审查→确定中标候选人

（五）确定中标候选人及中标价

本项目按投标报价最低的推荐为中标人。最低价投标人如放弃则次低价投标人中标，以此类推。如投标报价相同的，由评标小组根据技术指标，推荐优者为中标供应商。若技术指标相同仍不能确定，则采取现场抽签的方式确定。

如中标候选人自行放弃中标的，或在公示期间被举报经查证属实的，则取消中标候选人资格。招标人将根据本招标文件有关条款对其进行处罚。

江苏省南通卫生高等职业技术学校

大宗物资与服务采购管理办公室

2016年12月20日